FLOW - SƠ ĐỒ KHỐI TRẠNG THÁI DI CHUYỂN (ROBOT 6 BÁNH)

Áp dụng cho bộ lệnh điều khiển hiện tại (Arduino Mega + PCA9685) và định hướng hiệu chỉnh code để ổn định hơn.

Ngày: 05/01/2026

# 1. Mục tiêu

Tài liệu này mô tả sơ đồ khối (flow) cho các trạng thái di chuyển của robot 6 bánh và các điểm cần hiệu chỉnh trong code để chuyển từ điều khiển theo lệnh rời rạc sang mô hình state machine (ổn định, không giật, có failsafe).

# 2. Danh mục trạng thái

## 2.1. Trạng thái lái (Steering mode)

CENTER: Bánh thẳng (tương ứng lệnh K).

CRAB_LEFT / CRAB_RIGHT: Đi ngang (A/D).

DIAG_LEFT / DIAG_RIGHT: Đi chéo (F/R).

TURN_SMALL_LEFT / TURN_BIG_LEFT: Rẽ trái (J/U).

TURN_SMALL_RIGHT / TURN_BIG_RIGHT: Rẽ phải (L/O).

ROTATE_STEER: Pattern lái để quay tại chỗ (dùng chung cho Q/E).

## 2.2. Trạng thái chạy (Drive mode)

STOP: Dừng (H) hoặc do failsafe.

FWD: Tiến (W).

REV: Lùi (S).

ROTATE_L: Quay trái (Q).

ROTATE_R: Quay phải (E).

# 3. Bảng ánh xạ lệnh -> trạng thái

| Lệnh | Nhóm | Trạng thái cập nhật | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| W | Drive | drive_mode = FWD | Giữ steering_mode hiện tại; chạy theo speed_target. |
| S | Drive | drive_mode = REV | Giữ steering_mode hiện tại; chạy theo speed_target. |
| H | Drive | drive_mode = STOP | Dừng ngay; reset ramp tốc độ (khuyến nghị). |
| K | Steering | steering_mode = CENTER | Đặt 6 servo về 90° + offset. |
| A | Steering | steering_mode = CRAB_LEFT | Đặt 6 servo về 0° (cần clamp theo cơ khí). |
| D | Steering | steering_mode = CRAB_RIGHT | Đặt 6 servo về 180° (cần clamp theo cơ khí). |
| F | Steering | steering_mode = DIAG_LEFT | Đặt 6 servo về 60° (theo code hiện tại). |
| R | Steering | steering_mode = DIAG_RIGHT | Đặt 6 servo về 120° (theo code hiện tại). |
| J | Steering | steering_mode = TURN_SMALL_LEFT | Pattern góc 6 bánh (70/90/110). |
| U | Steering | steering_mode = TURN_BIG_LEFT | Pattern góc 6 bánh (60/90/120). |
| L | Steering | steering_mode = TURN_SMALL_RIGHT | Pattern góc 6 bánh (110/90/70). |
| O | Steering | steering_mode = TURN_BIG_RIGHT | Pattern góc 6 bánh (120/90/60). |
| Q | Drive+Steer | steering_mode = ROTATE_STEER; drive_mode = ROTATE_L | Không dùng delay; dùng settle timer. |
| E | Drive+Steer | steering_mode = ROTATE_STEER; drive_mode = ROTATE_R | Không dùng delay; dùng settle timer. |

# 4. Sơ đồ khối trạng thái di chuyển

## 4.1. Vòng lặp chính - State Machine tổng

Sơ đồ dưới đây thể hiện logic tổng quát trong loop: đọc lệnh, cập nhật trạng thái, failsafe, và xuất lệnh ra servo/motor.

## 4.2. Flow xử lý lệnh lái (steering)

Mọi lệnh lái phải đi qua cơ chế steering_pending và thời gian settle để tránh đổi hướng bánh khi motor đang kéo mạnh.

## 4.3. Flow xử lý lệnh chạy (drive)

Lệnh chạy được áp dụng sau khi đã settle góc bánh. Tốc độ áp dụng qua ramp để giảm giật và giảm sụt áp.